Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.01

Информатика и вычислительная техника

Дисциплина «Компьютерные сети»

Отчет по лабораторной работе №4

«Анализ трафика компьютерных сетей
с помощью утилиты Wireshark»

Студент:

Чураков А. А., 
группа P3331

Преподаватель:

Алиев Т. И.

г. Санкт-Петербург, 2026 г.

Оглавление

Задание	2

Цель работы	2

Вариант	2

Анализ трафика утилиты ping	3

Выполнение	3

Ответы на вопросы:	5

Анализа трафика утилиты tracert (traceroute)	7

Выполнение	7

Ответы на вопросы:	8

Анализ HTTP-трафика	11

Выполнение	11

Анализ ARP-трафика	13

Выполнение	13

Ответы на вопросы:	14

Вывод	16

Задание

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение структуры протокольных блоков данных, путем анализа реального трафика на компьютере студента с помощью бесплатно распространяемой утилиты Wireshark.

В процессе выполнения домашнего задания выполняются наблюдения за передаваемым трафиком с компьютера пользователя в Интернет и в обратном направлении. Применение специализированной утилиты Wireshark позволяет наблюдать структуру передаваемых кадров, пакетов и сегментов данных различных сетевых протоколов. При выполнении УИР рекомендуется выполнить анализ последовательности команд и определить назначение служебных данных, используемых для организации обмена данными в протоколах: ARP, DNS, FTP, HTTP, DHCP.

Вариант

Для выполнения лабораторной работы будут представлены пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.

Сайт для анализа трафика – www.caa.com.

Анализ трафика утилиты ping

Выполнение

В командной строке поочередно с увеличением размера будем отправлять пакеты через утилиту ping на сайт www.caa.com. Формат команды:

ping -l <размер пакета> -n <кол-во пакетов> www.caa.com

Опция -n нужна для того, чтобы отправлять один пакет, так как сама по себе утилита по умолчанию отправляет 4 пакета.

Применим данную команду несколько раз для случаев, когда размер у пакета будет 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 байт.

Для начала опишем структуру пакета. Утилита управляет ICMP запросами и ICMP ответами. Структура:

1.  Канальный уровень – Ethernet 2
Заголовок содержит:

- Destination MAC address – MAC адрес получателя.

- Source MAC address – MAC-адрес отправителя.

- Type – поле типа протокола.

2.  Сетевой уровень – IP-заголовок
Заголовок содержит:

- Version

- Header Length

- Identification – идентификатор фрагмента

- Protocol – тип вложенного протокола

- Flags – указывается DF и MF

- TTL – ограничение на кол-во хопов

- Fragment offset – смещение фрагмента (если пакет был фрагментирован)

- Header Checksum – контрольная сумма заголовка

- Source IP address

- Destination IP address

3.  Сетевой протокол ICMP

- Type – request или reply

- Checksum – контрольная сумма ICMP-пакета

- Identifier – уникальный ID запроса

- Seq number – номер последовательности запроса

4.  Поле данных (Payload)

Примерно так выглядит структура пакета ICMP:

Ответы на вопросы:

- Имеет ли место фрагментация исходного пакета, какое поле на это указывает?

Теоретически: Фрагментация должна иметь место при превышении размера IP-пакета значения MTU (обычно 1500 байт). На факт фрагментации указывает поле More fragments (MF) в заголовке протокола IPv4, принимающее значение 1 для всех фрагментов, кроме последнего.

На практике: В моём эксперименте из-за работы технологии Packet Coalescing на сетевом адаптере Wireshark не отображает промежуточные фрагменты, и поле More fragments всегда равно 0.

- Какая информация указывает, является ли фрагмент пакета последним или промежуточным?

- MF = 1 – промежуточный фрагмент.

- MF = 0 – последний фрагмент.

- Чему равно количество фрагментов при передаче ping-пакетов?

Теоретический расчёт для пакета размером 15001 байт:

Параметр	Значение

Размер буфера ICMP (-l)	15001 байт

Заголовок ICMP	+8 байт

Заголовок IP	+20 байт

Исходный IP-пакет	15029 байт

Максимальный размер фрагмента (с учётом MTU=1500)	1480 байт полезных данных + 20 байт IP-заголовка = 1500 байт

Количество фрагментов	 [15029 / 1500] = 11 фрагментов

- График: размер пакета – кол-во фрагментов.

Примечание: Построен теоретический график, так как в реальном трафике из-за аппаратного объединения пакетов (Packet Coalescing) фрагментация не наблюдалась.

- Как изменить поле TTL с помощью утилиты ping?

Изменить это поле можно командой: ping -l 3000 -n 1 -i 5 www.caa.ru

- Что содержится в поле данных ping-пакета

- Заголовок ICMP;

- Идентификатор;

- Номер последовательности;

- Содержимое.

Анализа трафика утилиты tracert

Выполнение

Вводим в командную строку команду:

tracert www.caa.ru

Данная утилита также пользуется протоколом ICMP, поэтому разбирать его структуру мы не будем. Но, помимо этого, утилита tracert отправляет DNS-пакеты. DNS – это протокол, который переводит доменные имена в IP-адреса, которые понятны компьютерам. С помощью ключа -d можно сделать так, чтобы DNS пакеты отправлялись уже после построения маршрута, так как они не несут в себе важный функционал.

Структура DNS пакета:

Заголовок размером 12 байт содержит:

- ID – уникальный ID-запроса;

- Flags – ошибки, авторитетность, тип запроса/ответа;

- QDCOUNT – кол-во запросов;

- ANCOUNT – кол-во ответов;

- INSCOUNT – кол-во записей авторитетных серверов;

- ARCOUNT – кол-во дополнительных записей.

Раздел вопросов, который содержит доменное имя, которое мы запрашиваем.

Раздел ответов, который содержит IP-адрес в ответ на запрос.

Ответы на вопросы:

- Сколько байт содержится в заголовке IP? Сколько содержится в поле данных?

Заголовок IP обычно составляет 20 байт для IPv4.

Поле данных – это содержимое, инкапсулированное в IP-пакете, ICMP пакета.

У ICMP заголовок равен 8 байт, а сами данные 64 байта. Следовательно, данные 72 байта. IP-заголовок 20 байт.

- Как и почему изменяется поле TTL в следующих ICMP-пакетах tracert?

Утилита tracert посылает ICMP-пакеты с увеличивающимся TTL, начиная с 1. Каждый маршрутизатор уменьшает TTL на 1. Когда TTL становится 0 – маршрутизатор отбрасывает пакет и отправляет обратно ICMP Time Exceeded. Это позволяет tracert определить каждый узел на пути. TTL изменяется поэтапно, чтобы каждый узел по очереди откликнулся, и таким образом строится маршрут.

- Чем отличаются ICMP-пакеты, генерируемые tracert, от ICMP-пакетов ping?

Ping всегда шлёт ICMP Echo Request и ждёт Echo Reply. Tracert использует ICMP Echo Request с разным TTL и анализирует:

- ICMP Time Excedeed от промежуточных маршрутизаторов.

- ICMP Echo Reply от конечного узла.

То есть ping проверяет доступность узла, а tracert строит маршрут до него.

- Чем отличаются ICMP reply от ICMP error и зачем нужны оба?

ICMP reply – отклик от целевого хоста, подтверждающий, что он доступен.

ICMP error – приходит от маршрутизаторов, когда TTL истекает. Эти пакеты нужны для определения маршрута.

Оба типа позволяют tracert:

- Узнать IP каждого промежуточного маршрутизатора (через error).

- Подтвердить достижение конечного узла (через reply).

- Что изменится в работе tracert, если убрать ключ -d? Какой трафик будет генерироваться дополнительно?

Ключ -d отключает обратное разрешение IP-адресов в доменные имена. Без -d tracert будет пытаться разрешить IP-адреса в имена хостов (через DNS). Это приведёт к дополнительному DNS-трафику, так как каждый IP будет запрашиваться у DNS-сервера.

Анализ HTTP-трафика

Выполнение

Запустим анализ в Wireshark и перейдём на сайт www.caa.ru. К сожалению, сайт, который подходит нам по варианту, мало того, что не обладает возможностью принимать условные GET-запросы, так еще и запрещает обращения по HTTP вместо HTTPS. Сколько раз не обновляй мы не можем получить ответ 304. Поэтому воспользуемся сайтом, который точно обладает такой возможностью.

Сначала просто зайдем на сайт httpbin.org

.

Заметим, что все отработало как надо, мы получаем ответ 200.

Теперь попробуем обновить страницу и посмотрим, что будет.

Заметим, что мы получаем совсем другую ситуацию. Здесь у нас получилось отправить условный GET-запрос. И мы получаем ответ 304 от сервера. Это можно понять по появившимся полям Last-Modified и If-Modified-Since.

Анализ ARP-трафика

Выполнение

Для начала очистим ARP-таблицу с помощью команды:

netsh interface ip delete arpcache

Получим вот такую ARP-таблицу:

После удаления кэша браузера отправимся на сайт www.caa.ru  и увидим новую запись в ARP-таблице.

Заметим, что это вообще не похоже на IP адрес сайта, на который мы перешли. А всё, потому что MAC-адреса используются только в локальной сети. Мы не сможем увидеть ARP-запрос, который узнаёт MAC-адрес нашего сайта, так как его и вовсе нет. Но мы видим IP-адрес 192.168.0.1. Вероятнее всего это IP нашего маршрутизатора, который как раз таки и взялся в дальнейшем уже за поиск того сайта, на который мы перешли.

Ответы на вопросы:

- Какие МАС-адреса присутствуют в захваченных пакетах ARPпротокола? Что означают эти адреса? Какие устройства они идентифицируют?

В ARP-пакетах мы увидим два типа MAC-адресов:

- MAC-адрес отправителя запроса – адрес нашего компьютера. Он используется в поле Sender MAC-address

- MAC-адрес искомого устройства:

  - В ARP-запросе (who-has) поле Target MAC Address будет заполнено нулями, потому что он ещё известен.

  - В ARP-ответе (is-at) это будет MAC-адрес шлюза/маршрутизатора, провайдера или другого узла локальной сети, связанного с IP, на который отправляется запрос.

- Какие МАС-адреса присутствуют в захваченных HTTP-пакетах и что означают эти адреса? Что означают эти адреса? Какие устройства они идентифицируют?

HTTP работает поверх TCP/IP и Ethernet. В Ethernet-заголовке каждого HTTP-пакета указывается:

- MAC-адрес источника – это MAC-адрес нашего компьютера

- MAC-адрес назначения – это обычно MAC-адрес ближайшего маршрутизатора/шлюза, через который трафик пойдёт в Интернет.

MAC-адреса веб-сайта, на который мы заходим, мы не увидим, потому что MAC-адреса используются только внутри локальной сети.

- Для чего ARP-запрос содержит IP-адрес источника?

ARP-запроса содержит IP-адрес источника, чтобы:

- Получатель запроса (тот, чей IP адрес запрашивается) мог записать в свою ARP-таблицу соответствие, и тем самым сократить количество ARP-запросов в будущем.

- Получатель понимал, кто запрашивает – это нужно для формирования ARP-запроса-ответа.

IP-адрес источника нужен для обратной связи и корректного построения локальной маршрутизации.

Вывод

В ходе лабораторной работы с помощью программы Wireshark был проведен анализ передачи пакетов по сети, а также была описана структура DNS, ICMP, IP, ARP и HTTP протоколов. Я изучил, какие пакеты передаются при работе утилит ping, и tracert и какую информацию они содержат. Также был проведен анализ трафика HTTP-запросов и влияние на него кэширования данных. Кэширование также влияет на работу DNS, во время выполнения работы нам необходимо было очистить кэши и посмотреть на работу DNS-запросов. Далее был рассмотрен трафик при выполнении ARP-запросов, для этого нужно было очистить ARP-таблицу. В результате я выяснил, что передача по сети это сложный механизм, который включает в себя взаимодействие большого количества протоколов и интерфейсов.