Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.01

Информатика и вычислительная техника

Дисциплина «Компьютерные сети»

Отчет по лабораторной работе №1

«Моделирование компьютерных сетей в среде NetEmul»

Студент:

Чураков Александр Алексеевич, 
группа P3331

Преподаватель:

Алиев Тауфик Измайлович

г. Санкт-Петербург, 2025 г.

Оглавление

Цель работы	2

Вариант лабораторной работы	2

Этап 1. Простейшая сеть из двух компьютеров	2

Построение сети	2

Настройка сети	3

Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц	4

Тестирование сети	5

Выводы	6

Этап 2. Линейная сеть из трех компьютеров	7

Построение сети	7

Настройка сети	7

Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц	7

Выводы	12

Этап 3. Полносвязная сеть из трёх компьютеров	13

Построение сети	13

Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц	14

Выводы	15

Вывод	16

Цель работы

Целью данной лабораторной работы, выполняемой в среде моделирования NetEmul, является рассмотрение и изучение теоретических и практических основ настройки сетевого оборудования компьютерных сетей, методов передачи данных в локальных и глобальных вычислительных сетях, а также принципов реализации основных протоколов в процессе функционирования сети.

Вариант лабораторной работы

- Мои данные: Группа Р3331 (значит Н = 31), Фамилия Чураков (8 букв: Ф = 8), Имя Александр (9 букв: И = 9), Отчество Алексеевич (10 букв: О = 10).

- Правило формирования: (192 + Н + О).(Ф + Н).(И + Н).(Ф + И)

Адрес IPv4: 233.39.40.17

- Пул адресов для первой сети (этапы 1 и 2): 233.39.40.17, 233.39.40.18, 233.39.40.19 (и далее по необходимости).

Этап 1. Простейшая сеть из двух компьютеров

Построение сети

На первом этапе была построена сеть, состоящая из двух компьютеров, соединенных друг с другом.

Рис 1.1: Схема сети из двух компьютеров

Настройка сети

Каждому компьютеру были назначены IP-адреса:

●	PC1: 233.39.40.17

●	PC2: 233.39.40.18

После назначения IP-адресов автоматически сформировались записи в ARP-таблицах. Эти таблицы используются для сопоставления IP-адресов с MAC-адресами сетевых адаптеров.

Рис 1.2: ARP-запросы в сети

Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц

При анализе таблиц маршрутизации было установлено:

- Каждый компьютер имеет маршрут по умолчанию для своей подсети.

- В ARP-таблицах появились записи с MAC-адресами соседних узлов.

Анализ: ARP-таблица содержит записи о соответствии IP-адресов MAC-адресам, что позволяет компьютерам находить друг друга в сети. Если компьютеру нужно отправить пакет, он сначала выполняет ARP-запрос, чтобы узнать MAC-адрес получателя.

Рис 1.3: ARP-таблица PC1

Рис 1.4: ARP-таблица PC2

Тестирование сети

Для проверки работоспособности сети был выполнен тест передачи UDP-пакетов. Анализ: перед отправкой пакета инициируется ARP-запрос, если MAC-адрес получателя неизвестен. UDP-пакеты передаются напрямую, так как оба компьютера находятся в одной подсети.

Рис 1.5: Передача UDP-пакетов

Выводы

Изучены механизмы работы ARP-протокола.  Определены принципы маршрутизации внутри локальной сети. Проверена успешность передачи данных по UDP.

Этап 2. Линейная сеть из трех компьютеров

Построение сети

На втором этапе к сети был добавлен третий компьютер, который был соединён с одним из двух существующих узлов.

Рис 2.1: Схема линейной сети из трёх компьютеров

Настройка сети

После назначения IP-адреса начинаем передавать ARP-запросы, чтобы определить соответствия между IP- и MAC-адресами другого компьютера в сети.

Рис 2.2: ARP-запросы в сети

Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц

После добавления третьего компьютера изменилось содержимое таблиц маршрутизации:

- Центральный узел теперь должен пересылать пакеты между двумя соседями.

- В ARP-таблицах появились новые записи о MAC-адресах новых узлов.

- Маршрутизация между PC1 и PC3 требует передачи данных через PC2.

Рис 2.3: eth0 в PC1						 Рис 2.4: eth0 в PC2

Рис 2.5: eth1 в PC2					Рис 2.6: eth0 в PC3

Рис 2.7: ARP-таблица PC1

Рис 2.8: ARP-таблица PC2

Рис 2.9: ARP-таблица PC3

Рис 2.10: Свойства PC2

Рис 2.11: Таблица маршрутизации PC1

Рис 2.12: Таблица маршрутизации PC2

Рис 2.13: Таблица маршрутизации PC3

Тестирование сети

Был проведён тест отправки UDP-пакетов между разными узлами сети. Пакеты между ПК1 и ПК3 проходили через ПК2.

Ethernet: MAC-адреса получателя и отправителя, IP: IP-адреса получателя и отправителя,

UDP: порты получателя и отправителя

Рис 2.14: Передача UDP-пакетов

Выводы

- Центральный узел играет роль маршрутизатора для трафика между удалёнными узлами.

- Таблицы маршрутизации на каждом устройстве адаптируются к новой конфигурации.

- В ARP-таблицах сохраняются записи о MAC-адресах всех узлов.

Этап 3. Полносвязная сеть из трёх компьютеров

Построение сети

На третьем этапе была сформирована полносвязная сеть, в которой каждый узел соединен с каждым другим узлом.

Рис 3.1: Схема полносвязной сети из трех компьютеров

Настройка сети

После назначения IP-адреса начинаем передавать ARP-запросы, чтобы определить соответствия между IP- и MAC-адресами другого компьютера в сети.

Рис 3.2: ARP-запросы в сети

Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц

Теперь каждый компьютер имеет несколько возможных маршрутов:

- Маршруты строятся по кратчайшему пути.

- Таблицы маршрутизации содержат альтернативные маршруты.

- Пакеты могут передаваться разными путями в зависимости от доступности узлов.

Тестирование сети

Анализ передачи UDP-пакетов показал, что сеть может автоматически перенаправлять трафик, если один из узлов выходит из строя.

Ethernet: MAC-адреса получателя и отправителя, IP: IP-адреса получателя и отправителя,

UDP: порты получателя и отправителя.

Рис 3.3: Передача UDP-пакетов от PC1 к PC3

Рис 3.4: Передача UDP-пакетов от PC1 к PC3 при отсутствии прямого соединения между ними

Выводы

- Полносвязная сеть обеспечивает высокую отказоустойчивость.

- В таблицах маршрутизации появились избыточные маршруты.

- Сеть выбирает наиболее эффективный маршрут для передачи данных.

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я наглядно изучил, как работают локальные сети различных конфигураций. Познакомился с ошибками, которые могут в них возникать, а также с процессом формирования основных таблиц (ARP) для доставки пакетов нужному адресату и оптимизации процесса. Проанализировано влияние топологии сети на маршрутизацию данных. Работа выполнена успешно, все цели достигнуты.